SIMARP

# Especificación funcional de una planta GLP demostrativa para PMS SIMARP

Modelo genérico para implementación y desarrollo mediante agente de software

Preparado para Andrés Landa
SIMARP Ltda.
Septiembre de 2026

Documento de trabajo. Configuración ficticia inspirada en procesos generales de plantas de GLP. No representa el inventario real de GASCO ni sustituye ingeniería, manuales de fabricante o procedimientos autorizados.

# Propósito y alcance

Este documento define la estructura funcional de una instalación demostrativa de gas licuado de petróleo para incorporarla en PMS SIMARP. Su propósito es entregar al agente de desarrollo un catálogo coherente de áreas, activos, planes preventivos, modos de falla, órdenes correctivas, roles, reglas de prioridad, indicadores y campos de datos.

La implementación debe demostrar mantenimiento preventivo y correctivo desde el primer momento. El mantenimiento predictivo se incorporará progresivamente cuando existan datos históricos y, en una fase posterior, integración segura con sensores o sistemas industriales.

Restricción principal. El contenido corresponde a una simulación administrativa y analítica. Las frecuencias y actividades no deben transformarse automáticamente en instrucciones operacionales reales. Toda tarea en una planta de GLP requiere validación por personal competente, manuales, clasificación de áreas, procedimientos de seguridad y normativa aplicable.

# Instrucciones para el agente de desarrollo

1. Crear la instalación y su jerarquía sin modificar otras instalaciones existentes.

2. Mantener separación estricta de datos por instalación y respetar los roles actuales del PMS.

3. Usar códigos únicos y estables para áreas, activos, planes y órdenes de trabajo.

4. Tratar esta carga como datos demostrativos claramente identificados como ficticios.

5. No permitir que la IA calcule KPI ni cambie prioridades críticas de seguridad.

6. Registrar auditoría de creación, modificación, aprobación, cancelación y reapertura.

7. Implementar primero los datos y reglas que ya soporta el PMS; crear migraciones o campos nuevos solo cuando sean necesarios.

8. Agregar pruebas automatizadas para cálculos, reglas críticas, segregación por instalación y permisos.

# 1 Características generales

| Campo | Valor propuesto |
| --- | --- |
| Código | PGLP-MET-01 |
| Nombre | Planta GLP Metropolitana |
| Tipo | Recepción, almacenamiento, envasado y despacho de GLP |
| Moneda | CLP |
| Horario | Operación continua o por turnos |
| Estado | Instalación demostrativa |
| Ubicación | Región Metropolitana de Chile, ubicación ficticia |
| Periodo histórico | 12 meses |
| Activos sugeridos | 45 a 60 |
| Órdenes históricas | 150 a 250 |
| Usuarios demostrativos | 8 a 12 |

# 2 Jerarquía de activos

La raíz será Planta GLP Metropolitana. Bajo ella se crearán seis áreas funcionales. Los activos mantenibles deben quedar vinculados a su área y, cuando corresponda, a un activo padre.

| Nivel 1 | Nivel 2 | Ejemplos de nivel 3 |
| --- | --- | --- |
| Planta GLP Metropolitana | 100 Recepción de GLP | Posiciones de recepción, filtros, medidores y válvulas |
| Planta GLP Metropolitana | 200 Almacenamiento y transferencia | Estanques, bombas, motores, instrumentos y vaporizadores |
| Planta GLP Metropolitana | 300 Envasado de cilindros | Carrusel, cabezales, transportadores, básculas, PLC y HMI |
| Planta GLP Metropolitana | 400 Despacho a granel | Posiciones de carga, bombas, medidores y válvulas |
| Planta GLP Metropolitana | 500 Servicios auxiliares | Compresores, secador, generador, UPS, TGBT y MCC |
| Planta GLP Metropolitana | 600 Seguridad y emergencias | RCI, detectores de gas, parada de emergencia y alarmas |

Ejemplo de ruta: Planta GLP Metropolitana → Envasado de cilindros → Carrusel de llenado 1 → Cabezal de llenado 03.

# 3 Catálogo de activos

## 3.1 Área 100 Recepción de GLP

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| REC-101 | Posición de recepción 1 | Sistema | Alta |
| REC-102 | Posición de recepción 2 | Sistema | Alta |
| BRA-101 | Conjunto de transferencia 1 | Conjunto | Alta |
| BRA-102 | Conjunto de transferencia 2 | Conjunto | Alta |
| FIL-101 | Filtro de línea 1 | Filtro | Media |
| FIL-102 | Filtro de línea 2 | Filtro | Media |
| MED-101 | Medidor de transferencia | Instrumento | Alta |
| VAL-101 | Válvula automática de aislamiento 1 | Válvula | Crítica |
| VAL-102 | Válvula automática de aislamiento 2 | Válvula | Crítica |

## 3.2 Área 200 Almacenamiento y transferencia

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| TK-201 | Estanque GLP 1 | Recipiente | Crítica |
| TK-202 | Estanque GLP 2 | Recipiente | Crítica |
| TK-203 | Estanque GLP 3 | Recipiente | Crítica |
| P-201A | Bomba de transferencia A | Bomba | Crítica |
| P-201B | Bomba de transferencia B | Bomba | Crítica |
| M-201A | Motor de bomba A | Motor eléctrico | Alta |
| M-201B | Motor de bomba B | Motor eléctrico | Alta |
| PT-201 | Transmisor de presión principal | Instrumento | Alta |
| LT-201 | Transmisor de nivel del estanque 1 | Instrumento | Alta |
| LT-202 | Transmisor de nivel del estanque 2 | Instrumento | Alta |
| LT-203 | Transmisor de nivel del estanque 3 | Instrumento | Alta |
| VAP-201 | Vaporizador 1 | Vaporizador | Alta |
| VAP-202 | Vaporizador 2 | Vaporizador | Alta |

## 3.3 Área 300 Envasado de cilindros

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| CAR-301 | Carrusel de llenado 1 | Máquina de proceso | Crítica |
| MR-301 | Motorreductor del carrusel | Motorreductor | Alta |
| ENC-301 | Encoder de posición | Instrumento | Alta |
| PLC-301 | PLC de la línea de envasado | Controlador | Crítica |
| HMI-301 | HMI de la línea de envasado | Interfaz | Alta |
| BAL-301 | Control de peso 1 | Báscula | Alta |
| BAL-302 | Control de peso 2 | Báscula | Alta |
| DET-301 | Estación de control de hermeticidad | Sistema de inspección | Crítica |
| TR-301 | Transportador de entrada | Transportador | Alta |
| TR-302 | Transportador de salida | Transportador | Alta |
| MR-302 | Motorreductor del transportador de entrada | Motorreductor | Media |
| MR-303 | Motorreductor del transportador de salida | Motorreductor | Media |
| REJ-301 | Sistema de rechazo de cilindros | Actuador | Alta |
| CAB-301-01 | Cabezal de llenado 1 | Subactivo | Alta |
| CAB-301-02 | Cabezal de llenado 2 | Subactivo | Alta |
| CAB-301-03 | Cabezal de llenado 3 | Subactivo | Alta |
| CAB-301-04 | Cabezal de llenado 4 | Subactivo | Alta |

## 3.4 Área 400 Despacho a granel

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| DES-401 | Posición de carga 1 | Sistema | Alta |
| DES-402 | Posición de carga 2 | Sistema | Alta |
| P-401A | Bomba de despacho A | Bomba | Crítica |
| P-401B | Bomba de despacho B | Bomba | Crítica |
| MED-401 | Medidor de despacho 1 | Instrumento | Alta |
| MED-402 | Medidor de despacho 2 | Instrumento | Alta |
| VAL-401 | Válvula automática de despacho 1 | Válvula | Crítica |
| VAL-402 | Válvula automática de despacho 2 | Válvula | Crítica |

## 3.5 Área 500 Servicios auxiliares

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| COMP-501A | Compresor de aire A | Compresor | Alta |
| COMP-501B | Compresor de aire B | Compresor | Alta |
| SEC-501 | Secador de aire | Secador | Media |
| REC-501 | Estanque receptor de aire | Recipiente | Alta |
| GEN-501 | Grupo electrógeno de emergencia | Generador | Crítica |
| UPS-501 | UPS de automatización | UPS | Alta |
| TGBT-501 | Tablero general de baja tensión | Tablero | Crítica |
| MCC-501 | Centro de control de motores | Tablero MCC | Crítica |

## 3.6 Área 600 Seguridad y emergencias

| Código | Activo | Tipo | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RCI-601 | Bomba principal RCI | Bomba | Crítica |
| RCI-602 | Bomba de respaldo RCI | Bomba | Crítica |
| RCI-603 | Bomba jockey | Bomba | Alta |
| RCI-604 | Tablero de control RCI | Tablero | Crítica |
| DG-601 | Sistema detector de gas | Sistema de seguridad | Crítica |
| DG-601-01 | Detector de gas del área de recepción | Detector | Crítica |
| DG-601-02 | Detector de gas del área de estanques | Detector | Crítica |
| DG-601-03 | Detector de gas del área de envasado | Detector | Crítica |
| ESD-601 | Sistema de parada de emergencia | Sistema de seguridad | Crítica |
| ALM-601 | Sistema general de alarmas | Sistema | Crítica |

# 4 Planes preventivos genéricos

Los siguientes planes son datos demostrativos. Cada plan deberá admitir activación por calendario, horómetro o por lo que ocurra primero. La frecuencia definitiva de una instalación real se reemplazará por la prescrita en manuales y procedimientos autorizados.

| Plan | Activos | Disparador de demostración | Registro esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección operacional | Bombas, compresores y transportadores | Semanal | Estado general, ruidos, temperatura, observaciones y alarmas |
| Inspección mecánica | Bombas y motorreductores | Mensual | Condición, fijaciones, alineación registrada, lubricación y observaciones |
| Control eléctrico | Motores, MCC y tableros | Trimestral | Inspección autorizada, mediciones y anomalías |
| Servicio de compresor | Compresores | 500 h o 3 meses | Horómetro, filtros, lubricante, temperatura y condición |
| Servicio de motorreductor | Carrusel y transportadores | 1.000 h o 6 meses | Horómetro, lubricación, vibración y condición |
| Verificación de báscula | Básculas de llenado | Mensual | Resultado, desviación, responsable y certificado asociado |
| Verificación de detectores | Detectores de gas | Según plan autorizado | Resultado, vigencia y responsable competente |
| Prueba funcional RCI | Sistema contraincendios | Según programa aprobado | Resultado, duración, observaciones y evidencias |
| Respaldo de automatización | PLC y HMI | Trimestral | Fecha, versión, responsable y ubicación del respaldo |
| Revisión UPS | UPS de control | Trimestral | Autonomía registrada, alarmas y condición de baterías |
| Servicio de generador | Grupo electrógeno | 250 h o 6 meses | Horómetro, prueba documentada, batería y condición |
| Inspección mayor | Activos críticos | Anual | Revisión integral según manual y procedimiento aprobado |

Regla de cálculo solicitada: próxima intervención igual al primer vencimiento entre la fecha de calendario y la proyección del horómetro.

# 5 Modos de falla para cargar

## 5.1 Bombas

Vibración elevada

Temperatura elevada

Pérdida de rendimiento

Falla de sello

Ruido anormal

Desalineación

Rodamiento degradado

Falla del motor

Señal de instrumento incorrecta

Parada por protección

## 5.2 Transportadores y carrusel

Atasco

Desalineación

Cadena con desgaste

Rodamiento degradado

Sensor sin señal

Motorreductor detenido

Velocidad irregular

Rechazos repetitivos

Detención inesperada

Error de comunicación con PLC

## 5.3 Compresores

Presión insuficiente

Temperatura elevada

Vibración elevada

Consumo eléctrico anormal

Filtro saturado

Presencia anormal de humedad

Falla de partida

Fuga de aire

Alarma del controlador

## 5.4 Instrumentación y automatización

Lectura inestable

Pérdida de señal

Desviación de medición

Falla de alimentación

Error de comunicación

Configuración incorrecta

Pantalla sin respuesta

Módulo de entrada o salida defectuoso

## 5.5 Sistemas de seguridad

Equipo no disponible

Falla de alimentación

Alarma no reconocida

Dispositivo fuera de calibración

Pérdida de comunicación

Prueba funcional no satisfactoria

Regla obligatoria: toda anomalía asociada a un sistema de seguridad debe pasar a prioridad crítica y revisión humana. La IA no puede disminuir esa prioridad.

# 6 Órdenes correctivas históricas de demostración

| OT | Activo | Falla | Prioridad | Resultado ficticio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OT-COR-001 | P-201A | Vibración elevada | Alta | Rodamiento reemplazado |
| OT-COR-002 | TR-301 | Atasco recurrente | Media | Alineación corregida |
| OT-COR-003 | CAB-301-03 | Desviación repetida de llenado | Alta | Componente ajustado y verificado |
| OT-COR-004 | COMP-501A | Temperatura elevada | Alta | Filtro reemplazado |
| OT-COR-005 | BAL-302 | Medición fuera de tolerancia | Alta | Equipo verificado por personal autorizado |
| OT-COR-006 | GEN-501 | Falla de partida | Crítica | Sistema de arranque reparado |
| OT-COR-007 | UPS-501 | Autonomía reducida | Alta | Banco de baterías reemplazado |
| OT-COR-008 | MR-302 | Ruido y temperatura elevada | Media | Rodamiento reemplazado |
| OT-COR-009 | PLC-301 | Pérdida intermitente de comunicación | Alta | Conexión y módulo revisados |
| OT-COR-010 | DG-601-03 | Prueba funcional no satisfactoria | Crítica | Equipo retirado y atendido por especialista |

# 7 Datos para demostrar análisis de causa raíz

Se crearán tres eventos ficticios asociados a la bomba P-201A para que PMS SIMARP detecte recurrencia y habilite su análisis:

1. Enero: cambio de rodamiento por vibración elevada.

2. Abril: nueva vibración acompañada de aumento de temperatura.

3. Julio: tercer evento con detención del equipo.

El análisis deberá proponer como líneas de investigación la alineación, el montaje, el régimen operacional, la lubricación, el historial de intervenciones y las variables no registradas. La interfaz debe distinguir hechos, hipótesis y datos faltantes. La IA no declarará una causa definitiva cuando no exista evidencia suficiente.

# 8 Roles propuestos

| Rol actual | Nombre adaptado a planta | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Administrador de instalación | Usuarios, configuración y catálogos |
| Jefe de máquinas | Jefe de mantenimiento | Aprobación, disponibilidad y supervisión |
| Planificador | Planificador de mantenimiento | Planes, programación y backlog |
| Técnico | Técnico mantenedor | Ejecución, mediciones y evidencias |
| Solo lectura | Gerencia o auditoría | Consulta de indicadores e historial |

Roles futuros opcionales: operador de planta, supervisor de turno, prevención de riesgos, bodega y abastecimiento, y contratista externo.

# 9 Reglas de prioridad

La aplicación debe ejecutar primero reglas obligatorias y después usar el puntaje inteligente para ordenar elementos dentro de una misma categoría.

| Orden | Condición | Prioridad mínima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afectación de seguridad de personas o proceso | Crítica |
| 2 | Sistema de emergencia no disponible | Crítica |
| 3 | Equipo crítico sin redundancia | Crítica o alta, según regla aprobada |
| 4 | Equipo crítico con respaldo operativo | Alta |
| 5 | Afectación productiva parcial | Media |
| 6 | Defecto menor sin impacto operacional | Baja |

Solo después de aplicar estas reglas podrán influir la antigüedad, costo de detención, repetición, criticidad y prioridad declarada. El sistema debe guardar la justificación de cada resultado.

# 10 Indicadores para la planta demostrativa

Disponibilidad por área y activo.

MTBF de bombas, compresores y transportadores.

MTTR por especialidad.

Cumplimiento del mantenimiento preventivo.

Órdenes vencidas y backlog total.

Porcentaje de trabajo correctivo o reactivo.

Fallas repetidas.

Horas de detención.

Costo por activo y por tipo de mantenimiento.

Activos críticos no disponibles.

Preventivos próximos por fecha y por horómetro.

Órdenes originadas por condición.

Tiempo entre reporte y asignación.

Tiempo entre reparación y aprobación.

Los KPI serán calculados mediante lógica determinística y pruebas automatizadas. La IA solo interpretará cifras ya calculadas, explicará patrones y señalará datos faltantes. Cuando no exista información suficiente, se mostrará “no calculable” en lugar de cero.

# 11 Datos que conviene agregar al modelo PMS

## 11.1 Campos de activos

| Campo | Tipo sugerido | Regla |
| --- | --- | --- |
| area_id | Relación | Obligatorio |
| parent_asset_id | Relación nullable | Permite subactivos |
| asset_type | Catálogo | Obligatorio |
| manufacturer | Texto | Opcional |
| model | Texto | Opcional |
| serial_number | Texto | Opcional y único dentro de la instalación cuando exista |
| criticality | Catálogo | Baja, media, alta o crítica |
| has_backup | Booleano | Indica redundancia |
| meter_type | Catálogo | Horas, ciclos, producción u otro |
| meter_value | Decimal | No negativo |
| operational_status | Catálogo | Operativo, degradado, detenido o fuera de servicio |
| hazardous_area_class | Texto restringido | Dato documental; no inferir |
| manuals | Adjuntos | PDF u otros documentos autorizados |
| drawings | Adjuntos | Planos y diagramas asociados |

## 11.2 Campos de órdenes de trabajo

| Campo | Tipo sugerido | Regla |
| --- | --- | --- |
| maintenance_type | Catálogo | Preventivo, correctivo, predictivo o inspección |
| symptom | Texto | Síntoma informado |
| failure_mode_id | Relación | Modo de falla normalizado |
| cause_found | Texto | Causa confirmada; distinta de hipótesis |
| action_performed | Texto | Trabajo efectivamente realizado |
| unavailable_at | Fecha y hora | Inicio de indisponibilidad |
| returned_to_service_at | Fecha y hora | Requiere aprobación cuando aplique |
| work_permit_ref | Texto o relación | Referencia del permiso autorizado |
| evidence | Adjuntos | Fotografías, documentos y registros |
| measurements_before | Datos estructurados | Unidad, valor y fecha |
| measurements_after | Datos estructurados | Unidad, valor y fecha |
| materials_used | Detalle | Descripción, cantidad y costo |
| approved_by | Usuario | No puede ser el mismo ejecutor en trabajos críticos |

## 11.3 Seguridad y auditoría

Guardar usuario, fecha y hora de creación y de cada modificación.

Registrar cambios de estado, prioridad y responsable.

Guardar motivo de cancelación, rechazo o reapertura.

Prohibir la autoaprobación de trabajos críticos.

Mantener trazabilidad de adjuntos y evidencias.

Separar datos estrictamente por instalación.

Evitar eliminación física de órdenes cerradas; usar estados y auditoría.

Registrar qué reglas y datos justificaron una prioridad automática.

No permitir que la IA modifique reglas críticas ni cifras calculadas.

# Criterios de aceptación para el agente

1. La instalación PGLP-MET-01 se crea con sus seis áreas y todos los códigos de activos sin duplicados.

2. Cada activo conserva área, tipo y criticidad, y los cabezales quedan asociados al carrusel.

3. Los planes pueden vencer por calendario, horómetro o por el primer criterio que ocurra.

4. Las órdenes correctivas demostrativas aparecen en el historial correcto y alimentan los KPI.

5. La recurrencia de P-201A puede demostrarse sin que la IA invente una causa.

6. Las anomalías de seguridad reciben prioridad crítica obligatoria y no reducible.

7. El usuario no puede consultar ni modificar datos de otra instalación.

8. Las cifras se calculan determinísticamente y muestran no calculable cuando faltan datos.

9. Las acciones sensibles quedan registradas en auditoría.

10. La carga demostrativa puede repetirse de forma idempotente sin duplicar registros.

# Entregables esperados del desarrollo

Migración o script idempotente para la instalación demostrativa.

Catálogos y datos semilla versionados.

Pruebas automatizadas de jerarquía, permisos, prioridades y KPI.

Documento breve de ejecución y reversión de la carga.

Capturas o recorrido de validación de los flujos preventivo y correctivo.

Listado separado de campos nuevos y decisiones de modelo realizadas.

Fin de la especificación funcional hasta el punto 11